«УТВЕРЖДАЮ»

________________  (Евдокимова Ю.Н.)

«___»  _________________  20__ г.

АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов и других  маломобильных групп населения

объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры

№  ___ / ____

муниципальное казенное учреждение культуры «Половинский культурно-досуговый центр»

Полное юридическое наименование объекта

632920 Новосибирская область, Краснозерский район, село Половинное, улица Центральная, 25

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта _административный

2. Вид деятельности организация и проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности клубных формирований, осуществление информационно-библиотечного обслуживания пользователей библиотеки, публичный показ кино и видеофильмов

3. Форма собственности муниципальная____________________________________

Государственная, муниципальная, частная

4. Размещение объекта ____________________________________________________________________________________________________________

Отдельно стоящее здание _2  этажей; 		(встроенное; пристроенное; ___ этаж в здании); 	год постройки (капитального ремонта) 1980 (2012, 2013)

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 50-70 человек в день, зрительный зал на 200 мест

6. Функциональное назначение объекта  культурно-досуговое назначение

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

| №№ |  | Едини- |  | Факти- | Для МГН* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Элементы генплана | цы изме-ре-ния | Норматив | ческая величина |  | Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Парковка для посетителей |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние до входа в здание | м | не более 50 | 5 | К, О |  | П.4.2.2. СП 59.13330.2012 |
|  | Доля мест для автотранспорта инвалидов | % | 10 (но не менее 1 места) | 10 | К, О |  | П.4.2.1. СП 59.13330.2012 |
|  | Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов | м | 6х3,6 |  | К |  | П.4.2.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике |  | наличие | наличие | К |  | П.4.2.1. СП 59.13330.2012 |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина полосы движения - при наличии площадок для разъезда ИК (карманов) | м | 2,0 Допустимо 1,2 |  | К |  | П.4.1.7. СП 59.13330.2012 |
|  | -указатели направления движения |  | наличие |  | К, О, Г |  | П.4.1.3. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота бордюра | см | 5 |  | С |  | П.4.1.9. СП 59.13330.2012 |
|  | Съезды с тротуаров : уклон вблизи зданий и в затесненных местах |  | 1:12 Допускается 1:10 |  |  |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание): расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы | см | 80 50-60 |  | С |  | П.4.1.10. СП 59.13330.2012 |
|  | Подсветка пути движения: на высоте с интервалом | м | 0,3-0,4 от земли 2-3 |  | С |  | П.5.5 СП 35-105-2001 |

2. ВХОДНАЯ ГРУППА

| №№ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Установленный норматив доступности | Фактическая величина | Доступность для категорий МГН | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция, оборудование, адаптации не подлежит | Ссылка на пункт нормативного документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Крыльцо / входная площадка |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина Х глубина | см | не менее 140x200 или 150х185 |  | К |  | П.5.1.3. СП 59.13330.2012 |
|  | Поручни (ограждение) |  | наличие | наличие | К, О, С |  | П.5.1.2 СП 59.13330.2012 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие | наличие | Все категории |  | П. 5.1.3 СП 59.13330.2012 |
|  | Навес |  | наличие | наличие | Все категории |  | П. 5.1.3 СП 59.13330.2012 |
|  | Лестница к входной площадке |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша лестниц | см | Не менее 135 | 548 | О,С |  | П.4.1.12. СП 59.13330.2012 |
|  | Уклон лестничного марша |  | Отношение высоты к горизонтальной проекции длины не более 1:2 |  | О |  | П.6.6. СП 118.13330.2012 |
|  | Высота ступени | см | от 12 до 15 | 15 | О,С |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина проступи | см | от 35 до 40 | 38 | О,С |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие | наличие | О, С, Г |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии) | см | за 80-90 до лестниц |  | С |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина рельефной тактильной полосы | см | 30-50 |  | С |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней |  | наличие |  | С |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема |  | наличие | наличие | О,С |  | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012 |
|  | Поручни с двух сторон |  | наличие | наличие | О, С |  | П. 4.1.14 СП 59.13330.2012 |
|  | - высота поручней | см | Допустимо 85-92 | 90 | О, С |  | П. 6.16. СП 118.13330.2012 |
|  | - завершающие части поручней | см | Не менее 30 | 70 | О, С |  | П.5.3.3 ГОСТ Р 51261 |
|  | Пандус |  | наличие | наличие |  |  |  |
|  | Ширина пандуса | см | Не менее 100 | 100 | К |  | П.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | Параметры пандуса: длина марша пандуса уклон пандуса | см | Не более 900 Не круче 1:20 (5%) | 740 5% | К |  | П.4.1.14 СП 59.13330.2012 |
|  | Площадка на горизонтальном участке пандуса | см | Не менее 150х150 | 150х150 | К |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | Поручни с двух сторон: |  | наличие | наличие | К,О |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | - на высоте | см | 70 и 90 (допустимо от 85 до 92) | 90 | К |  | П.4.1.15 СП 59.13330.2012 |
|  | -завершающие части поручней | см | Длиннее пандуса на 30 | 30 | К, О |  | П.5.2.3 ГОСТ Р 51261 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие | наличие | К,О,С |  | П.4.1.16. СП 59.13330.2012 |
|  | Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой |  | наличие |  | С |  | П.4.1.16. СП 59.13330.2012 |
|  | Наружный подъемник : вертикальный (В), наклонный (Н) |  | наличие |  | К |  | П.4.1.14. СП 59.13330.2012 |
|  | Тамбур |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты: глубина х ширина | см | не менее 230х150 при реконструкции допустимо от 150 до 180х200 | 295х250 | К |  | П.5.1.7. СП 59.13330.2012 |
|  | Двери : распашные (Р), автоматические раздвижные (А) |  |  | Р |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | см | не менее 120 | 126 | К |  | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота порога | см | не более 1,4 | 4 | К,О,С | Установка приспособленных перекатных пандусов | П.5.1.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата) |  | наличие |  | С |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |
|  | Размер маркировки | см | Не менее 10 х 20 |  | С |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |
|  | Расположение маркировке на полотне двери | см | Не ниже 120 не выше 150 от земли |  | С |  | П.5.1.5. СП 59.13330.2012 |

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

(для доступа к зоне оказания услуги)

| №№ п/п | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Установленный норматив доступности | Фактическая величина | Доступность для категорий МГН | Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Ссылка на пункт нормативного документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении | см | не менее 150 не менее 180 | Более 150 Более 180 | К |  | П.5.2.1. СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | см | Не менее 120 |  | К,О,С |  | П.5.2.2. СП 59.13330.2012 |
|  | Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже): |  | наличие | наличие | К, О |  | П. 5.2.6. СП 59.13330.2012 |
|  | Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях | см | Выступ - не более чем на 10 ; высота - от 70 до 210 от уровня пола. |  | К,С |  | П.5.2.7. СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку | см | Не менее 90 |  | К,О,С |  | П.5.2.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной |  | наличие | наличие | С |  | П.5.2.4. СП 59.13330.2012 |
|  | Лестницы (вкладка при наличии нескольких лестниц) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел. | см | не менее 135 не менее 120 не менее 90 | 143 | О,С |  | П. 6.9. СП 118.13330.2012 |
|  | Нескользкое покрытие |  | наличие |  | О,С |  | П.5.2.9. СП13330.2012 |
|  | Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии) | см | за 60 до лестниц, дверей, поворотов |  | С |  | П.5.2.3. СП59.113330.2012 |
|  | Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними |  | наличие |  | С |  | П.5.2.12 СП 13330.2012 |
|  | Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема |  | наличие | наличие | С |  | П.5.2.9. СП 59.13330 |
|  | Поручни с двух сторон |  | наличие |  | О,С |  | П.5.2.15 СП 59.13330.2012 |
|  | - высота поручней | см | 90 (допустимо 85-92) |  | О,С |  | П.5.2.15. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота поручней (в детских учреждениях) | см | 50 и 90 |  | Дошкольникинач.школа, |  | П.6.17 СП 118.13330.2012 |
|  | - высота ограждений лестниц (в детских учреждениях) | см | Не менее 120 150-180 |  | Дошкольники нач. школа У |  |  |
|  | - завершающие части поручней | см | Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27-33) |  | О,С |  | П5.2.10. СП59.13330.2012 |
|  | - пандусы : высота одного подъема угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см угол уклона пандуса при перепаде высот при перепаде высот до 20 см) | см | не более 80 1:20 (5%) 1:10 (10%) |  | К,О |  | П.5.2.13 СП 59.13330.2012 |
|  | Лифты |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Габариты кабины (глубина Х ширина) | см | 170 х150 |  | К |  | П.5.2.18. СП 59.13330.2012 |
|  | - ширина дверного проема | см | не менее 80 |  | К |  | П.5.2.1 . ГОСТ Р 51631 -2008 |
|  | - ширина дверного проема для новостроек | см | не менее 95 |  | К |  | П.5.2.18 СП 59.13330.2012 |
|  | - поручни на высоте от пола | см | 90-92,5 |  | О |  | П.5.3.2.1 ГОСТ Р 51631 Р-2008 |
|  | Световая, звуковая и тактильная информация о движении лифта в кабине и у каждой двери лифта на этаже |  | наличие |  | С,Г |  | П.5.2.20. СП 59.13330.2012 |

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категорий МГН* | Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Обслуживание через окно/прилавок |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности | см | Не выше 85 |  | К |  | П.7.1.9 СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина зоны обслуживания | см | Не менее 100 |  | К |  | П.7.1.9 СП 59.13330.2012 |
|  | Двусторонняя громкоговорящая связь (при наличии сплошных разделяющих конструкций) | наличие | Не менее 1 |  | Г |  | П.8.2 ГОСТ Р 51671-2000 |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |  |  |  |  |  |  |
|  | Помещения индивидуального обслуживания (кабинеты) | ед. | Не менее 1 |  |  |  |  |
|  | Площадь кабинета: для индивидуального приема на два рабочих места | кв.м. | 12 18 |  | К |  | П.7.1.13. СП 59.13330.2012 |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | см | не выше 85 |  | К, О |  | П.7.1.9 СП 59.13330.2012 |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание с перемещением по маршруту | ед. |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | см | 120 |  | К, О |  | П.5.2.2. СП 59.13330.2012 |
|  | Оборудование (стеллаж, прилавок): высота глубина | см | 80 не более 50 |  | К |  | П.7.4.1. СП 59.13330.2012 |
|  | Кабины для переодевания ,примерочные кабины со свободным пространством | см | Не менее 150х150 |  | К |  | П.7.1.14 СП 59.13330.2012 |
|  | Доступный расчетно-кассовый пост | наличие | Не менее 1 |  | К,О,Г,С |  | П.7.4.2 СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата | см | Не менее110 |  | К,О |  | П.7.4.2 СП 59.13330.2012 |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов |  |  |  |  |  |  |
|  | Предприятия питания |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь обеденного зала | кв.м. | Не менее 3 на 1 место |  | К, О,С |  | П.7.4.5. СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода около прилавков | см | Не менее 90 |  | К,О,С |  | П.7.4.7. СП 59.13330.2012 |
|  | Высота стола (не менее одного) | см | 65-70 |  | К |  | П.7.4.7. СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода между столами | см | 120 |  | К,О,С |  | П.7.4.7. СП 59.13330.2012 |
|  | Стойка бара: ширина столешницы высота столешницы | см | 160 85 |  | К |  | П.7.4.7. СП 59.13330.2012 |
|  | Зрительный зал | ед. |  |  | К, О |  |  |
|  | Доля мест для инвалидов в клубных зрительных залах: 50-75 мест в зале 76-100 мест в зале 101-150 мест в зале 151-200 мест в зале 201-300 мест в зале 301-400 мест в зале Свыше 400 | ед. | 3 4 5 6 7 8 9 | 8 | К |  | П.7.6.15. СП 59.13330.2012 |
|  | Спортивные трибуны |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля мест для инвалидов на зрительских трибунах | % | Не менее 1,5 |  | К |  | П.7.5.1. СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина прохода (свободного пространства) между рядами, где сидят ИК | см | 160 |  | К |  | П.7.5.3. СП 59.13330.2012 |

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| №№ помеще ний по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Единицы измерения | Норматив | Фактическая величина | Для категорий МГН* | Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Санузел: для административных, медицинских, соцучреждений; в общественных зданиях, где одновременно находится более 50 чел, время нахождения в здании более 1 часа; для предприятий торговли площадью более 150 кв.м. |  | наличие обязательно | наличие | К,О,С |  | П.5.40, П.5.42 СП 118.13330.2012 |
|  | Знак доступности помещения на высоте | см | Наличие 135 |  | К, О,С,Г |  | П.5.3.6. СП 59.13330.2012 |
|  | Ширина дверного проема | см | Не менее 90 | 59 | К | Реконструкция невозможна | П.5.3.3. СП 59.13330.2012 |
|  | габариты доступной кабины в общей уборной | см | Не менее 165 х 180 | 105х115 | К | Реконструкция невозможна | П.5.3.3. СП 59.13330.2012 |
|  | -опорные поручни* |  | наличие |  | К, О |  | П.5.3.3. СП 59.13330.2012 |
|  | Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала) |  | наличие |  |  |  | П.5.3.6. СП 59.13330.2012 |
|  | Душевые кабины (для стационарных учреждений здравоохранения, физкультурно-оздоровительных учреждений, помещений с временным проживанием) |  | наличие |  |  |  |  |
|  | Габариты кабины: открытые со сквозным проходом закрытые | см | 120 х 90 180-180 |  | К |  | П.5.3.7 СП 59.13330.2012 |
|  | Габариты поддона |  | Не менее 90х150 |  | К |  | П.5.3.5. СП 59.13330.2012 |
|  | - опорные поручни* |  | наличие |  | К,О |  | П.5.3.5. СП 59.13330.2012 |
|  | - откидное сиденье на высоте | см | 48 |  | К,О |  | П.5.3.5. СП 59.13330.2012 |
|  | - наличие ручного душа |  |  |  | К,О |  | П.5.3.5. СП 59.13330.2012 |
|  | Гардеробные: |  |  |  |  |  | П.5.3.3. СП 59.13330.2012 |
|  | - высота расположения индивидуального шкафчика для одежды | см | не выше 130 от пола |  | К |  | П.7.5.19 СП 59.13330.2012 |
|  | -длина скамьи - ширина скамьи - высота скамьи | см | не менее 300 не менее 70 не более 50 |  | К |  | П.7.5.16 СП 59.13330.2012 |
|  | - ширина прохода между скамьями | см | Не менее 180 |  | К |  | П.7.5.16 СП 59.13330.2012 |

* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

| №№ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| помеще |  | Еди- |  | Фактичес- | Для | Мероприятия по |  |
| ний по | Наименование элементов объекта | ницы | Норматив | кая | категорий | адаптации: создание, | Примечания |
| плану |  | измерения |  | величина | МГН* | установка, ремонт, |  |
| БТИ |  |  |  |  |  | реконструкция, замена |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах), текстофоны |  | наличие |  | С |  |  |
|  | Визуальная информация на контрастном фоне |  | наличие |  | С |  | П.5.5.4 ;5,5.6. СП 59.13330.2012 |
|  | Размещение на высоте | см | не ниже 150 не выше 450 от пола |  | К, С |  | П.5.5.4 СП 59.13330.2012 |
|  | Высота прописных букв | см | не менее 7,5 |  | С |  | П.6.8.3 ГОСТ Р51671 |
|  | Указатели, пиктограммы: |  |  |  | С |  |  |
|  | Размещение на высоте | см | не более 250 от пола |  | К, С |  | П. 6.12 ГОСТ Р51671 |
|  | Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения* | см | 20 х 20 10 Х 10 |  | Г,О,К |  | П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131 |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги, |  | наличие |  | С |  | П.6.16 ГОСТ Р 51671 |
|  | выполненные шрифтом Брайля |  |  |  |  |  |  |
|  | -высота размещения | см | 120-160 |  | С |  | П.6.18 ГОСТ Р51671 |
|  | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа |  | наличие |  | С |  | П.7.1.8. СП 59.13330.2012 |
|  | Надписи и знаки для идентификации кабинетов* |  | наличие |  |  |  |  |
|  | -высота размещения | см | не выше 150 | 150 | С |  | П.6.21.4 ГОСТ Р51671 |
|  | Звуковая информация : система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства. |  | наличие |  | С,Г |  | П.5.5.6., 7.1.12 СП 59.13330.2012 |

* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натыкаясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.

Примечание:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С –инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, ИК –инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках.