- 1

- Утверждена

Решением двадцать девятой

внеочередной сессией

Половинского сельсовета

от 17.05.2012 г.

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Половинского сельсовета Краснозерского района

Новосибирской области

- Паспорт Программы

| Наименование программы |  | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Половинского сельсовета на 2011-2020 гг. |
| --- | --- | --- |
| Основания для разработки Программы |  | федеральные законы: от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; от 30.12.2004 №210-ФЗ « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» Федеральный закон от 23 ноября 2009 г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы |  | администрация Краснозерского района |
| Основные разработчики Программы |  | Половинская администрация |
| Исполнители программы |  | Половинская администрация |
| Основные цели Программы |  | - обеспечение стабильной потребности жителей и организаций Половинского сельсовета коммунальными услугами ; - повышение качества оказываемых услуг; - обеспечение надежности функционирования всех коммунальных систем ресурсоснабжения; 2 - определение перспективных задач, направленных на энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности как в муниципальных организациях, так и в жилищном секторе поселения; - обеспечение нормативной экологической безопасности населения; |
| Задачи Программы Целевые индикаторы и показатели |  | -- модернизация систем коммунальной инфраструктуры;; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - совершенствования механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - улучшение экологического состояния окружающей среды; Надежность снабжения потребителей коммунальными услугами: -увеличить индекс замены котлов с 0,0% до 33,3 % в год; - увеличить индекс замены сетей с 0,0% до 8,3 % в год; - снизить индекс замены сетей, нуждающихся в замене – 25,0% до 100,0%; - снизить показатель уровня износа коммунальных систем с 65% до 25% |
| Основные мероприятия Программы |  | Основные мероприятия Программы разрабатываются совместно с организациями коммунального комплекса и органами местного самоуправления в целях реконструкции и развития коммунальной инфраструктуры |
| Сроки реализации Программы |  | 2012-2020 годы |
| Механизм реализации Программы |  | Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к Программе). |
| Ожидаемые результаты реализации Программы |  | - снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы; - развитие систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Половинского сельсовета - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; 3 - улучшение экологического состояния окружающей среды; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин; - снижение уровня потерь теплоэнергии, воды. |
| Источники финансирования Программы |  | - источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и определяются в дальнейшем в соответствии с инвестиционными программами конкретных организаций коммунального комплекса; На водоснабжение : 22875 тыс.руб. из них ОБ- 17148 МБ- 4245 ВБИ- 1482 На теплоснабжение – 24624 тыс.руб. ОБ- 18144 МБ- 5271 ВБИ- 1209 На водоотведение : 600 тыс.руб. МБ- 500 ВБИ- 100 На соц.сферу – 13080 тыс.руб. ОБ- 10500 МБ- 1935 ВБИ -645 На газофикацию – 147229 тыс.руб. ОБ- 147229 На жил.фонд – 88500 тыс.руб. ОБ- 68500 ВБИ- 20000 |
| Организация контроля |  | Оперативный контроль за ходом реализации мероприятий Программы и систематизацию информации о ходе реализации мероприятий Программы обеспечивает Администрация Краснозерского района |

ВВЕДЕНИЕ

На территории администрации находится 3 населенных пункта: с.Половинное, п. Голубинский, п.Калиновский. Все население сельское. Крупными селами является с.Половинное (административный центр)

Село Половинное Новосибирской области Краснозерского района образовалось в 1825 году. Оно расположено на юго-западе Новосибирской области. Через село проходит Среднесибирская магистраль. Оно

4

граничит:- на севере с Орехологовской администрацией; - на востоке – с Садовской администрацией; - на юге – с Алтайским краем; - на западе – с Лобинской администрацией.

Климат – резко континентальный, продолжительная холодная зима, жаркое короткое лето. Преобладают ветры юго-западного направления.

Половинное имеет регулярное автобусное сообщение с районным центром п. Краснозерское, находящееся в 32 км к северу от села.

Специализацией является сельское хозяйство. Данным видом деятельности в селе занимается – 13 КФХ и предприятий. Ведущая отрасль – растениеводство, которое является базисной для

Территория Половинского сельсовета привлекательна для занятия любительской рыбалкой и охотой.

В низменности села расположено озеро, в нем водится рыба - карась.

Территория села входит в состав Кулундинской зоны, 3% площади занято лесостепью и березовыми колками.

Численность населения на 01.01.2012 составила 3 864 человека, площадь территории 788 га.

Основные показатели, характеризующие демографические процессы.

| № п/п | Показатель | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения (на конец года чел.) | 4233 | 3909 | 3875 | 3864 |
| 2. | Число родившихся | 48 | 40 | 50 | 53 |
| 3. | Общий коэффициент рождаемости (чел. На 1000 чел. населения) | 11,3 | 10,2 | 12,9 | 13,7 |
| 4. | Число умерших | 51 | 57 | 61 | 58 |
| 5. | Общий коэффициент смертности (чел. На 1000 чел.населения) | 12,0 | 14,6 | 15,7 | 15,0 |
| 6. | Естественный прирост (убыль) чел. | -3 | -17 | -11 | -5 |

Сокращение численности проживающих на территории села  происходит за счет естественной и миграционной убыли населения. Рост смертности обусловлен не только уровнем старения, но и ростом преждевременной смертности.

Из года в год идет снижение трудовых ресурсов. Дефицит рабочих мест, низкий уровень заработной платы в сельской местности побуждает жителей выезжать на работу в другие местности.

5

Описание Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Половинского сельсовета предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества и в необходимом объеме, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов.

- Технико-экономическое обоснование Программы

Одной из значительных проблем Половинского сельсовета является обеспечение населения качественной питьевой водой и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. Для достижения этих целей необходимо решить комплекс задач по обеспечению источников питьевого водоснабжения в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, строительству новых линий и повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения.

Актом обследования поселковой теплосети установлено, что тепловые сети, запорная аппаратура и смотровые колодцы пришли в негодность, требуется замена. Важнейшим экономическим показателем работы организации по теплоснабжению является показатель теплопотерь в сетях. Одной из причин потерь является (100%) изношенность и аварийность в теплосетях. Приведенная причина ведет в потерям до 30% тепла, что в 6,1 раза превышает нормативное.

Состояние коммунального хозяйства характеризуется сложным финансовым положением, поэтому работы по ремонту инженерных сетей и оборудования планируется исходя из наличия финансовых средств и вместо планово-предупредительных ремонтов ведутся аварийно-восстановительные работы, затраты на которые выше. Жилищно-коммунальное предприятия не имеет конкурентной среды.

Все это свидетельствует о наличии в отрасли острой потребности в Программе и координированных действиях.

- Характеристика систем коммунальной инфраструктуры Половинского сельсовета

2.1.Водоснабжение

На территории Половинского сельсовета водоснабжением занимаются две организации, это – МУП Половинского ЖКХ и ОАО «Половинновский элеватор». Предприятия производят реализацию питьевой воды, как населению, так и предприятиям и организациям,

6

расположенным на территории Половинского сельсовета, в соответствии с заключенными договорами. Учет реализации воды потребителям ведется по утвержденным нормам водопотребления и установленным у потребителей приборами учета воды. Тариф на водоснабжение устанавливает Департамент по тарифам по Новосибирской области. Протяженность водопроводных сетей, находящихся на обслуживании данных предприятий составляет 28 километров. Предприятие имеют 9  артезианских скважин и 112 водоразборных колонок. Скважины приборами учета не оборудованы. В селе Половинное 8 артезианских скважин  и 86 водоразборных колонок.Протяженность водосетей – 24,1 км.

В пос.Голубинский  одна скважина и 26 колонок.Протяженность водосетей – 3,9 км. Оборудование системы и сетей водоснабжения имеют высокий процент износа, который составляет около 66 %.

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А                                                                                                 7

скважин на воду, расположенных на территории Половинского сельсовета

| Кадастровый номер | № по паспорту | Местоположение скважины (населенный пункт) | Год бурения | Глубина бурения | Результаты опробирования скважины при сдаче в эксплуатацию |  |  | Сведения о насосе |  | Физический дебит насоса, м3/час | Количество часов работы насоса в сутки | Среднесуточный отбор воды из скважины, м3 | Сведения об уровне по состоянию на 2004 г. |  | Наличие |  |  |  |  | Примечание: (требуется ремонт скважины, ликвидация, – указать год выхода из строя, оборудование скважины водомерами, крановыми устройствами и проч. ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | статистический уровень, м | динамический уровень, м | дебит, м3/час | тип, марка | глубина установки |  |  |  | статистический уровень, м | динамический уровень, м | зоны санитарной охраны, 1 пояс, радиус,м | павильона над скважиной | водонапорной башни | водопроводных сетей и их протяженность, км | журнала учета отбираемой воды |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | 40690 | С Половинное | 1990 | 108 | 60 | 70 | 10 | ЭВЦ 6/10 | 70 | 10 | 10 | 100 | Замеры не проводились |  | 33 | + | + | 14,1 | + |  |
|  | 15847 | С Половинное | 1975 | 63 | -2 | 14 | 8 | ЭВЦ 6/10 | 55 | 10 | 10 | 100 |  |  | 33 | + | + | 14,1 | + |  |
|  | 11651 | С Половинное | 1971 | 107 | -28 | 55 | 10 | ЭВЦ 6/10 | 95 | 10 | 10 | 100 |  |  | 33 | + | + | 14,1 | + |  |
|  | 17273 | С Половинное | 1982 | 132 | 3 | 35 | 8 | ЭВЦ 6/10 | 70 | 10 | 10 | 100 |  |  | 33 | + | + | 14,1 | + |  |
|  | 15014 | С Половинное | 1977 | 117 | 5 | 33 | 5 | ЭВЦ 6/10 | 80 | 10 | 10 | 100 |  |  | 33 | + | + | 2 | + |  |
|  | К-1995 | Ст Краснозерская | 1995 | 144 | 21 | 36 | 12 | ЭВЦ 6/10 | 42 | 10 | 10 | 120 |  |  | 33 | + | + | 3,5 | + |  |
|  |  | П.Голубинский | 1985 | 132 | 8 | 12 | 7 | Эвц-6 | 18 | 8 | 8 | 78 |  |  | - | + | + | 2,3 | + |  |
|  | №1 | ЗАО «Половинновский элеватор» |  |  |  |  |  | ЭВЦ 6/10 | 70 | 8 | 8 |  |  |  | 33 | + | + | 2 | + |  |
|  |  | ЗАО «Половинновский элеватор» |  |  |  |  |  | ЭВЦ 6/10 | 65 | 10 | 8 |  |  |  | 33 | + | + | 1,5 | + |  |

8

ХАРАКТЕРИСТИКА  ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ

| № | Участок водопроводной сети (расположение, год пуска в эксплуатацию, последней перекладки) | Длина участка, км. | Диаметр трубы, мм. | Категорийность участка водопровода (1-магистральный, 2-уличный, 3-тупиковый, летний и т. п.) | Водоразборные колонки, шт. | Пожарные гидранты (ПГ), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | С. Половинное 1966 г. | 15,1 | 100 | 2 | 47 | 3 |
| 2 | Трудовик 1989г с.Половинное . | 2 | 100 | 2 | 10 | - |
| 3 | Ст. Краснозерская 1977 с.Половинное | 3,5 | 100 | 2 | 10 | 1 |
| 4 | П.Голубинский | 3,9 | 100 | 2 | 26 | 1 |
| 5. | ОАО Половинновский элеватор с.Половинное | 3,5 | 100 | 2 | 19 | 1 |

9

2.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

Канализационное хозяйство в Половинском сельсовете представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку и очистку сточных вод. Общая протяженность канализационных сетей составляет 2 км. Число канализационных насосных станций составляет – 1 штук. Установленная пропускная способность очистных сооружений составляет -  0,6 тыс. куб. м. в сутки.

Износ сетей и оборудования канализационного хозяйства составляет 51 %.

Канализация подключена к трем домам в с.Половинное по ул.Станционная , 16А, 17А и 18А.

| Характеристика канализационных очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика выгребной канализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование очистных сооружений (источник водоснабжения, расположение сооружений, год пуска в эксплуатацию) | Тип очистки | Наличие и характеристика отдельных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Месторасположение (адрес) | Объем, м3 | Периодичность откачки |
|  |  |  | приемная камера | решетки | песколовки | первичные отстойники | сооружения биологической очистки | вторичные отстойники | сооружения по обработке осадка | сооружения по утилизации осадка | другие виды обработки стоков | лабораторный контроль | диспетчерская служба и автоматизация | Другие сооружения на площадке, характеристика | журнал другая документация |  |  |  |
|  | Канализационные очистные сооружения малой производительности 0,5-25,0 м3 в сутки 1986г. | Поля фильтрации | 40 м3 | 4 | 2 | 40 м3 | есть | есть | нет | нет | Поля фильтрации | есть | есть | нет | есть | Ст. Краснозерская | 40 м3 | 1 раз в год |

10

Водоотведение с частной жилой застройки (вывоз жидких отходов) осуществляется специальной машиной. Ввиду низкой плотности застройки развитие системы централизованной канализации в населенных пунктах Половинского сельсовета не целесообразно.

2.3. Теплоснабжение

На территории администрации Половинского сельсовета расположено 6 автономных котельных. Система теплоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержания жизнеобеспечения жителей муниципального образования. МУП Половинское ЖКХ эксплуатирует одну котельную в с. Половинное по ул. Станционная, 62 -  котельная с круглосуточным режимом работы. Она вырабатывает тепловую энергию для отопления жилых домов (18 домов, в которых проживает 160 чел.), объекты социальной (школа) и производственной сферы.

Срок ввода котельной в эксплуатацию – 1972 год. Износ котельной и котельного оборудования – 75%.

Котельная оборудована двумя котлами марки КВ 0,6 и один котел КВР-0,5. Установленная мощность котельной 1,7 Гкал/ч. Присоединенная мощность котельной – 0,6 Гкал/час. Котельная не оборудованная вторым контуром и приборами учета. Основной вид топлива  - уголь каменный.

Поселковые теплосети с. Половинное введены в эксплуатацию в 2011 году (Общая протяженность тепловых сетей составляет 1600м в двухтрубном измерении, диаметрами 50-125 мм- полипропиленовой трубой в изоляции минплитой и в ППУ скорлупах; диаметром 159 мм – стальной трубой ППУ изоляции. Прокладка теплотрассы – подземная в  и бесканальная.

Угольная котельная на территории ОАО «Половиновский элеватор» в с.Половинное  была передана в хозяйственное ведение МУП Половинскому ЖКХ в июле 2013 года, она отапливает жилые дома, производственные помещения,  оборудована четырьмя котлами марки Братск-1т. Мощность котельной 1,6 Гкал/час. Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении 2,5 км.

На территории администрации Половинского сельсовета размещены четыре автономных котельных (3-и угольных и 1-у электрокотельная).

Автономные котельные размещены в самих зданиях или непосредственной близости от них , мощности которых задействованы на отоплении объектов образования, здравоохранения, дошкольного учреждения:

11

1)	Угольная котельная на территории школы с.Половинное с двумя котлами марки НР-18, предназначена для  обеспечения теплом здания школы и мастерских.

2)	Угольная котельная на территории больницы с.Половинное с двумя котлами марки КВр-0,1 предназначена для отопления больницы и прилегающих хоз.построек.

3)	Угольная котельная территории детского сада с.Половиное с одним котлом марки НР-18

4)	Электрокотел марки  ЭПЗ-100     в здании дома культуры с.Половинное.

Общая установленная мощность всех котельных составляет 1,46 Гкал/час, присоединенная 0,45 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении 390м.

Основное и вспомогательное оборудование на котельных физически и морально изношено, а также разнотипное ( не только между котельными , но и внутри самих котельных), что ведет к большим затратам на его ремонт и обслуживание и требует коренной реконструкции.

Характеристика существующих тепловых сетей

| Населенный пункт | Схема тепловых сетей | Способ прокладки | Протяженность, м | % износа | Тех.состояние | Процент износа | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Половинное ул.Станционная,9 | закрытая, тупиковая | подземная, | 1600 | 4 | Удовл. | 4 | удовлетворительное |
| с.Половинное ул.Малининская | Закрытая тупиковая | подземная | 2500 | 88 | Неудовл. | 88 | удовлетворительное |
| с.Половинное ул.Центральная,24 | Закрытая тупиковая | подземная | 50 | 100 | Неудовл. | 100 | неудовлетворительное |
| с.Половинное ул. Партизанская,1, | Закрытая тупиковая | подземная | 93 | 100 | Неудовл. | 100 | неудовлетворительное |
| с.Половинное ул.Ленина | Закрытая тупиковая | подземная | 22 | 100 | Неудовл. | 100 | неудовлетворительное |

12

Р А С Ч Е Т

Мощности теплосетевых объектов  Половинской администрации Краснозерского района НСО

| Наименование орга-ции | Потребность угля Тонн | Кол-во котлов (шт.) | Марка котлов | Мощность Гкал/час | Мощ.Присоединенная Гкал час. | Выработано Г/кал. всего | В.ч.собств.нужды | Реализовано всего Гкал | Из них населению | Бюджетные ор-ции | Хоз.раст | Потери 17,6% | Протяженнось Теплосети км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП ЖКХ | 1000 | 3 | КВ-0,6,КВр-0,5 | 1,7 | 0,6 | 3000 | 164 | 2420 | 1623 | - | 797 | 416 | 1,6 |
| Пол.элеватор | 800 | 4 | Братск-1т | 1,6 | 0,6 | 2681 | 941 | 1339,3 | 816 | 379,2 | 144,1 | 401 | 2,5 |
| Школа | 500 | 2 | НР-18 | 0,7 | 0,3 | 1548 |  | 1275 |  | 1275 |  | 273 | 0,3 |
| Больница | 125 | 2 | КВр-0,1 | 0,16 | 0,1 | 387 |  | 319 |  | 319 |  | 68 | 0,06 |
| Д/сад | 80 | 1 | НР-18 | 0,1 | 0,05 | 248 |  | 204 |  | 204 |  | 44 | 0,03 |
| ИТОГО: | 2505 | 12 |  | 4,3 | 1,7 | 7864 | 1105 | 5557,3 | 2439 | 2177,2 | 941,1 | 1202 | 4,5 |

13

2.4 Жилищный фонд

Жилищный фонд на 01.01.2012  составил- 76,2 тыс.м2 общей площади, в том числе :

-муниципальный – 4,4 м2

Ветхий аварийный фонд – 1,0 м2

Жилищная обеспеченность м2/чел – 19,7

Распределение жилищного фонда по территории поселения соответствует распределению численности населения. Распределение жилищного фонда выглядит следующим образом:

- с.Половинное – 70,5 тыс. м.кв. или 92,5 %

- п.Голубинский – 5,5 тыс.м.кв. или 7,2%

- п. Калиновски  - 0,5 тыс.м.кв. или 0,3% общей площади жилищного фонда.

Общее количество жилых домов составило 1019 единиц, при этом, все дома являются заселенными. В территориальной структуре 965 домов расположено в с.Половинное (94,7%) В п.Голубинский расположено 52 дома (5,1%), в п.Калиновский 2 дома (0,2%).

Жилищный фонд Половинского сельсовета преимущественно частный. Из общей площади жилищного фонда 71,8 тыс.м.кв. или 94% находится в собственности. Соответственно 4,4 тыс.кв.м. или 6% находится в муниципальной собственности. В динамике общее увеличение площади жилищного фонда связано с уменьшением именно муниципального жилищного фонда.

Так в период 2000-2012 гг. частный жилищный фонд увеличился на 4,7 тыс.кв.м. или на 7,1%, в то время как муниципальный фонд сократился на 3,0 тыс.кв.м. или на 36,6%.

2.5. Газоснабжение

Система газоснабжения Половинского сельского поселения отсутствует. Газоснабжение предусматривается только привозным сжиженным газом в баллонах.

Основным мероприятием в части газоснабжения является максимально полное обеспечение природным газом потребителей, включая промышленные и сельскохозяйственные предприятия, учреждения отдыха и здравоохранения.

Схема газоснабжения планируется следующая: газ по газопроводу поступает к ГРС «Краснозерское», откуда поступает к котельным и к потребителям села.

Предстоит развитие  распределительных сетей высокого и среднего давления, перевод котельных, работающих на твердом топливе, на использование природного газа.

2.6. Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется от энергосистемы Новосибирской области, к которой подключены все населенные пункты района.

14

Центром питания Половинского сельсовета является ПС «64» 35/10 кВ «Половинская». Питание данного питающего центра осуществляется по фидерам 64-1,64-2,64-3,64-4,64-5,64-6,64-8,64-10,64-11.

От подстанций электроэнергия по воздушным линиям 10 кВ распределяется по трансформаторным подстанциям (ТП) и комплектным трансформаторным подстанциям (КТП) 10/0,4 кВ, расположенным в непосредственной близости к потребителям (42 объектов).

В настоящее время в системе электроснабжения существует следующая проблема:

Состояние 50% всех сетей характеризуется высокими показателями изношенности и выработки ресурса.

2.7. Связь

На территории Половинского сельсовета действуют Федеральное предприятие «Почта России», Новосибирский филиал «РосТелеКом» - ОАО «Сибирьтелеком»

Линии связи расположены вдоль проезжей части по улицам. В сельском поселении используются сети мобильной связи операторов «Теле2», «Мегафон», «МТС», «Билайн».

2.8. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Половинского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

В настоящее время администрацией проведено энергетическое обследования  зданий, стоящих на балансе муниципального образования, трех жилых 2-х этажных домов, здании котельной.

На трех, двухэтажных домах по улице Станционная поставлены общедомовые приборы учета холодного водоснабжению по Ведомственной целевой программы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области по энергосбережению и энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве на 2011-2013 годы». Проведенное энергетическое обследование позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и предприятиях.

В дальнейшем в программы по энергосбережению муниципальных учреждений и предприятий будут внесены соответствующие изменения с

15

учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования.

2.9. Система сбора, вывоза твердых бытовых отходов на территории Половинского сельсовета

Согласно Федеральному закону РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора находятся в ведении муниципального образования.

В настоящее время на территории поселения сбор бытовых отходов и мусора производится централизованно по графику и вывозится на площадку для сбора бытовых отходов и мусора.

Часть жителей отвозят бытовые отходы на свалку самостоятельно, органические отходы перерабатываются в индивидуальных компостных ямах и используются в качестве удобрений в подсобном хозяйстве.

На территории администрации ликвидирована несанкционированная свалка.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТБО и мусора:

Экологические проблемы:

- содержание придомовых территорий не везде соответствует нормативам;

- отсутствует специализированная техника, предназначенная для вывоза ТБО и мусора.

Экономические проблемы:

–недостаточный объем финансовых средств в местном бюджете  на решение проблем в сфере обращения с отходами.

Социальные проблемы:

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

2.10. Система сбора, вывоза жидких бытовых отходов на территории Половинского сельсовета.

Система канализования в населенных пунктах Половинского сельсовета имеется только в жилмассиве по ул.Станционная, только в трех 2-х этажных домах. Жидкие бытовые отходы отводятся в местные отстойники и автотранспортом вывозятся на полигон жидких бытовых отходов.  Вывоз осуществляет МУП ПоловинскогоЖКХ.

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз на коммунальные ресурсы.

  - Прогноз динамики численности населения

Основной стратегической целью Программы мер по демографическому развитию Половинского сельсовета Краснозерского района на период до 2020 года является последовательная стабилизация

16

численности населения Половинского сельсовета и формирование предпосылок к последующему демографическому росту.

К числу приоритетных  задач будет отнесено:

снижение смертности и рост продолжительности жизни, укрепление здоровья населения;

стимулирование рождаемости и укрепление семьи;

регулирование миграционных процессов.

Достижение поставленной цели Программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач:

- улучшение состояния здоровья населения;

- улучшение медицинского обслуживания;

- обеспечение доступности медицинских услуг для детей из малообеспеченных семей, детей - инвалидов, детей – сирот;

- улучшение репродуктивного здоровья населения;

- стабилизация санитарно эпидемиологической ситуации на территории Половинского сельсовета;

- стимулирование рождаемости;

- всестороннее развитие и укрепление семьи (создание полноценных условий жизнедеятельности для семьи, детей, молодежи, престарелых и инвалидов);

- поддержка социально уязвимых слоев населения;

- развитие социальной инфраструктуры поселения, повышение качества и доступности социальных услуг для населения;

- повышение реальных доходов и благосостояния населения;

- качественное решение жилищных проблем поселения, увеличение ввода в эксплуатацию жилья и обеспечение доступности его приобретения для населения;

- создание дополнительных рабочих мест на условиях постоянной занятости, обеспечивающих заработную плату выше величины прожиточного минимума, организация рабочих мест по программе общественных работ, в том числе, в организациях социальной сферы;

- улучшения условий и охраны труда;

- сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала, укрепление единого, культурного пространства и доступности услуг культуры на территории Половинского сельсовета, повышение духовно – нравственного развития населения муниципального образования.

Цель и задачи программы определяют межведомственный подход при их решении. Интегрирование демографической политики со всем блоком социальных и экономических программ призвано обеспечить, в конечном счете, развитие Половинского сельсовета, создание наиболее благоприятных условий жизни  семей и населения в целом.

Достижение цели демографической политики предполагает необходимость развития экономики поселения в целом, повышения

17

уровня жизни населения (повышение реальных доходов населения,  адекватное реальной стоимости жизни в селе, сокращение масштабов бедности и социально-экономического неравенства, улучшение здоровья населения, увеличение трудоспособного периода жизни), развития рынка жилья и  рынка труда, создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), улучшения состояния окружающей среды, обеспечения духовно-нравственного воспитания населения, укрепления семейных ценностей.

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения Половинского сельского поселения  в течение расчётного срока является прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2010 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры.

Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения села Половинное.

Возрастная структура на начало года

|  | 2012 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Доля населения моложе трудоспособного возраста, % | 21,2 | 21,5 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 55,8 | 55,9 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 22,9 | 23,0 |

  - Прогноз объемов жилищного строительства.

Половинское сельское поселение характеризуется сравнительно высокими показателями качества жилищного фонда при относительно низкой обеспеченности населения жилищным фондом. Жилищный фонд поселения  характеризуется сравнительно низкой степенью износа, при высоких показателях ввода нового жилья. Также для поселения  характерна положительная динамика увеличения общей площади жилищного фонда, а также сравнительно высокие показатели благоустройства жилищного фонда, что в значительной степени определяет комфортность условий проживания и нормальный уровень жизни населения.

Для достижения нормативных показателей обеспеченности жилищным фондом и приведение самих условий проживания населения к необходимому уровню, требуется постановка цели для решения проблем жилищной сферы, как одной из приоритетных в деятельности органов местного самоуправления.

18

Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного строительства в Половинском сельском поселении.

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Исходный год (2012) | Первая очередь (2015) | Расчетный срок (2020) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Половинное |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения | Чел. | 3650 | 3650 | 3650 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность | М.кв./чел | 19,3 | 30,0 | 35,0 |
| 3. | Площадь жилищного фонда | Тыс.м.кв. | 70,5 | 111,9 | 134,8 |
| 4. | Убыль жилищного фонда | Тыс.м.кв |  | 8,0 | 10,0 |
| 5. | Сохраняемый жилищный фонд | Тыс.м.кв. |  | 62,5 | 111,9 |
| 6. | Объем нового жилищного строительства | Тыс.м.кв |  | 49,4 | 22,9 |
|  | Индивидуальная жилая застройка | Тыс.м.кв | 19,3 | 30,0 | 35,0 |
| 7. | Требуемые территории для размещения всего объема нового жилищного строительства | га |  |  | 111,5 |
| п.Голубинский |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения | Чел. | 200 | 150 | 100 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность | М.кв./чел | 27,5 | 30,0 | 35,0 |
| 3. | Площадь жилищного фонда | Тыс.м.кв. | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 4. | Убыль жилищного фонда | Тыс.м.кв |  | 2,0 | 3,5 |
| 5. | Сохраняемый жилищный фонд | Тыс.м.кв. |  | 3,5 | 5,5 |
| 6. | Объем нового жилищного строительства | Тыс.м.кв |  | 2,0 |  |
|  | Индивидуальная жилая застройка | Тыс.м.кв | 27,5 | 30,0 | 35,0 |
| 7. | Требуемые территории для размещения всего объема нового жилищного строительства | га |  |  |  |
| п.Калиновский |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения | Чел. | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность | М.кв./чел | 10,0 | 30,0 | 35,0 |
| 3. | Площадь жилищного фонда | Тыс.м.кв. | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4. | Убыль жилищного фонда | Тыс.м.кв |  |  |  |
| 5. | Сохраняемый жилищный фонд | Тыс.м.кв. |  | 0,2 | 0,6 |
| 16. | Объем нового жилищного строительства | Тыс.м.кв |  | 0,4 | 0,1 |
|  | Индивидуальная жилая застройка | Тыс.м.кв | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7. | Требуемые территории для размещения всего объема нового жилищного строительства | га |  |  |  |
| Половинское сельское поселение, итого |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения | Чел. | 3860 |  |  |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность | М.кв./чел | 19,7 | 30 | 35 |
| 3. | Площадь жилищного фонда | Тыс.м.кв. | 76,2 | 117,6 | 140,5 |
| 4. | Убыль жилищного фонда | Тыс.м.кв |  | 10 | 13,5 |
| 5. | Сохраняемый жилищный фонд | Тыс.м.кв. |  | 66,2 | 117,6 |
| 6. | Объем нового жилищного строительства | Тыс.м.кв |  | 51,6 | 20,4 |
|  | Индивидуальная жилая застройка | Тыс.м.кв | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
| 7. | Требуемые территории для размещения всего объема нового жилищного строительства | га |  |  | 51,6 |

Таким образом, общая площадь жилищного фонда на расчетный период составит 140,5 тыс.м.кв. При выборе территорий под новое жилищное строительство проведена комплексная оценка территориальных ресурсов поселения на наличие свободных территорий, пригодных для застройки, проанализировано состояние имеющегося жилищного фонда, возможность и целесообразность сноса и уплотнения существующих жилых кварталов.

3.3.	Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры

Развитие сферы обслуживания основано на принципе максимального использования материальной базы сложившейся системы обслуживания с использованием мероприятий по реконструкции отдельных предприятий, использования встроено-пристроенных помещений для размещения объектов повседневного спроса.

Одним из направлений развития социальной сферы является совершенствование её территориальной организации, направленной на ликвидацию существующей неравномерности в размещении объектов и их мощностей.

Социальная инфраструктура призвана обеспечивать необходимые жилищно-бытовые и социально-культурные условия для жизни и работы населения определенной территории.

20

Оценка социальной сферы проводится в разрезе ключевых направлений:

•	сферы образования;

•	сферы здравоохранения;

•	сферы социального обеспечения;

•	сферы культуры и спорта.

3.3.1. Образование

Сфера образования поселения представлена четырьмя учреждениями на 468 мест:

•	2 дошкольными образовательными учреждениями (ДОУ) в с. Половинное;

•	1 средней общеобразовательной школой в с. Половинное;

•	1 начальной школой в п. Голубинский

Для осуществления нормально образовательного процесса в поселении необходимо проведение мероприятий, направленных на наращивание новых мощностей, а также на проведение своевременно ремонта существующих зданий и строений.

3.3.2. Здравоохранение

На территории Половинского сельского поселения на 2012 г. функционировало 4 учреждения здравоохранения:

•	Больница с. Половинное;

•	2 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в с. Половинное.

•	фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в пос. Голубинский

Указанная мощность ФАП достаточна для нормального обслуживания населения. Более сложные специализированные услуги население может получать в «Краснозерской центральной районной больнице».

Характеристики учреждений здравоохранения соответствуют следующим характеристикам:

•	укомплектованность учреждений здравоохранения медицинским персоналом (число занятых должностей к числу штатных должностей) оценивается на уровне 100%;

•	доступность фельдшерско-акушерских пунктов соответствует 30-минутной изохроне;

При этом необходимо выделить ряд проблем, которые в значительной степени влияют на работу  учреждений здравоохранения:

•	отсутствие ФАП в п. Калиновский;

•	нехватка квалифицированных медицинских кадров на территории поселения;

•	физический износ зданий и сооружений здравоохранения, недостаточная техническая оснащенность зданий и помещений (отсутствие отопления ФАП в п. Голубинский);

21

•	недостаточная обеспеченность материально-технического снабжения и оборудования.

3.3.3. Культурно-досуговое обслуживание

Систему  культурно-досугового обслуживания поселения  образуют 1 Дом Культуры, 2 клуба и 3 библиотеки. Мощность досуговых учреждений составляет 377 мест, книжный фонд на 2012 г. составляет 30,5 тыс. экземпляров .

3.4.4. Физкультурные и спортивные сооружения

На начало 20121 г. в поселении функционировали: 1 стадион, два школьных спортивных зала и 2 спортивные площадки. Все объекты были расположены в с. Половинное. На сегодняшний день имеющиеся мощности недостаточны для нормального развития спортивной деятельности в поселении.

Основными направлениями развития физической культуры в поселении являются формирование здорового образа жизни людей, привлечение широких слоёв населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также формирование здорового образа жизни граждан. При этом низкая обеспеченность населения объектами физической культуры и спорта не позволяет полноценно развивать спортивную деятельность в поселении. Так в п. Голубинский и п. Калиновский полностью отсутствуют какие-либо элементы спортивной инфраструктуры.

Таким образом, социальная инфраструктура поселения  характеризуется, в первую очередь, дефицитом мест по учреждениям образования, объектам культурно-досугового назначения и спортивным сооружениям.

Также в системе объектов отсутствует ряд элементов и необходимых мощностей в п. Калиновский и п. Голубинский. Также существующие мощности в значительной степени изношены. Наблюдается слабое материально-техническое вооружение объектов.

Таким образом, мероприятия в развитии социальной сферы должны быть направлены на оптимизацию количественных и качественных показателей существующих мощностей. Необходимо создать гибкую систему элементов социально-культурного обслуживания, в полной мере обеспечивающую потребности населения.

3.4. Экономический потенциал

Половинское сельское поселение характеризуется аграрно-промышленной специализацией с доминированием непосредственно сельского хозяйства.

22

По состоянию на 2012 г. в поселении действует 8 промышленных предприятий, 2 сельскохозяйственных предприятия и 13 крестьянско-фермерских хозяйства. Численность личных подсобных хозяйств составило 848 единиц.

Производство сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств  в денежном выражении составило 89 млн. руб. и увеличилось в сравнении с 2010 г. на 10 млн. руб. или на 12,3%. Валовый сбор зерна составил 60 тыс. тонн. Структура производства по категориям хозяйств указывает на доминирование сельскохозяйственных предприятий и организаций.

В 2012 г. производство сельскохозяйственной продукции по сельскохозяйственным предприятиям и организациям в денежном выражении составило 68,0 млн. руб. и увеличилось в сравнении с 2010 г. на 5 млн. руб. или на 7,9%.

Специализация сельскохозяйственного производства по сельскохозяйственным предприятиям и организациям имеет растениеводческую специализацию, о чем свидетельствует структура производства. Так, в 2010 г.,  49,0 млн. руб. или 72,1%  приходится на производство продукции растениеводства и 19,0 млн. руб. или  27,9 % на производство продукции животноводства. Крупнейшим сельхозпроизводителем поселения является ООО «СибАгроСоюз».

Численность занятых в сельскохозяйственном производстве по сельскохозяйственным предприятиям и организациям составила 115 человек или 7,7% общей численности занятых. Остальная доля занятых в сельском хозяйстве задействовано в ЛПХ.

С целью развития отрасли растениеводства и решения проблемы хранения зерна сельхозпредприятия, ООО «СибАгроСоюз» ведут строительство склада хранения зерна.

В животноводстве отмечается устойчивая тенденция уменьшения поголовья скота по всем категориям хозяйств и по всем видам скота и птицы. Структура поголовья скота свидетельствует о мясомолочной специализации животноводства .

Аграрный сектор экономики поселения характеризуется неблагоприятной динамикой уменьшения численности занятого населения, уменьшением посевных площадей и уменьшением поголовья скота. Так как именно сельское хозяйство является основой экономики поселения, то необходима реализация ряда стратегических мероприятий для коренного преломления негативных тенденций. При этом прогнозируется прирост производства основных видов продукции животноводства.

К основным проблемам, лимитирующим функционирование и развитие сельскохозяйственной отрасли, относятся:

•	отдаленность поселения от крупных рынков сбыта;

•	ограниченный рынок сбыта продукции;

23

•	высокая степень износа основных фондов в хозяйствующих субъектах;

•	моральный и физический износ техники и технологического оборудования;

•	недостаточные мощности предприятий;

•	недостаточное субсидирование отрасли.

4. Перспективы по развитию инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды Западно-Сибирского артезианского бассейна палеотеновых и неогеновых отложений.

Расход воды на одного человека в сутки принимаются следующие:

•	многоэтажной застройки с полным благоустройством   230 л/сутки;

•	коттеджной и индивидуальной застройки   170 л/сутки.

Запасы артезианских вод по сельскому поселению позволяют покрыть существующие расходы. Отбор подземных вод планируется производить из действующих и вновь проектируемых ВЗУ (строительство новых резервуаров запаса воды и водопроводных насосных станций второго подъема) с организацией зон санитарной охраны первого пояса.

Для удовлетворения потребителей в воде питьевого качества необходимо провести следующие мероприятия:

•	обследовать скважины с истекшим амортизационным сроком (25-30 лет), оценить возможность их дальнейшей эксплуатации, определить причины низкого дебита скважины или ухудшения качества воды и принять обоснованное решение на тампонаж скважины, исключив возможность затрубного поступления загрязнений в водоносный горизонт и получить разрешение на бурение новой скважины заданной производительности или переоборудовать скважины более производительными насосами;

•	пробурить и выполнить монтаж новых артскважин;

•	построить дополнительные резервуары запаса чистой воды на водозаборных узлах;

•	подключить к централизованным системам водоснабжения планируемую застройку, включая существующий частный сектор, путем строительства кольцевых водопроводных сетей и присоединения их к существующим;

•	изношенные участки водопроводных сетей и сети с недостаточным диаметром заменить на сети, обеспечивающие пропускную способность;

•	расширить систему технического водоснабжения из поверхностных источников, построить на берегах водоемов пирсы для подъезда спецмашин.

Организовать зону санитарной охраны первого пояса всех ВЗУ:

24

•	оградить сплошным забором территорию ВЗУ, озеленить и благоустроить;

•	провести охранные мероприятия общие для всех водопроводных сооружений и территорий: заасфальтировать подъезды, герметически закрыть все ходы и лазы в водопроводных сооружениях для исключения возможности проникновения загрязнений через устья скважин.

4.2. Водоотведение

Ввиду низкой плотности жилой застройки развитие системы централизованной канализации в населённых пунктах Половинского сельского поселения не целесообразно. Водоотведение бытовых стоков планируется с использованием выгребных ям гидроизолированных септиков с последующим вывозом спецавтомашинами на очистные сооружения бытовой канализации. Для административных зданий необходимо предусмотреть локальные очистные сооружения бытовой канализации.

Увеличение расхода водоотведения на расчетный срок не планируется,  расход стоков ориентировочно составит: 553,3 куб.м/сут.

4.3 Электроснабжение

Электрическая мощность Половинского сельского поселения на расчетный период составит 1288 кВт. Потребление электрической мощности на расчетный период и составит 7398 ГВт*ч/год.

На расчетный срок необходимо выполнить модернизацию и реконструкцию существующих электросетевых объектов.

Так же планируется развитие модернизация сетей 6(10) кВ.

Конкретные места строительства, характеристики оборудования и трассировка новых линий  уточняются на последующих стадиях проектирования.

4.4. Теплоснабжение

Основным направлением развития Половинского сельского поселения является повышение уровня комфортности жизни населения. Тепловая нагрузка определена на жилые здания по укрупненным показателям в соответствии с ТСН 30-303-2000 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Тепловая нагрузка на расчетный срок увеличиться в 2 раза и составит 14,05 Гкал/ч. На первую очередь значение тепловой нагрузки составит 11,76 Гкал/ч.

На перспективу предусматривается развитие системы теплоснабжения

Половинского сельского поселения. Надежное обеспечение населения тепловой энергией возможно при проведении следующих мероприятий:

25

•	замена и капитальный ремонт объектов теплоснабжения  с высокой степенью износа;

•	 подключение к системе теплоснабжения административных и общественных объектов и жилых домов.

•	строительство новых тепловых сетей с применением эффективных изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе») в районе перспективной жилой застройки;

- Строительство новой модульной котельной;

- Строительство новых тепловых сетей;

•	внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др).

Обеспечение тепловых нагрузок объектов индивидуальной жилой застройки предлагается обеспечивать от автономных источников теплоснабжения, индивидуальных котлах, работающих на газовом топливе, расположенных в каждом доме. Горячее водоснабжение проектируемой застройки предусматривается от газоводонагревателей.

Перспектива выполнения мероприятий по энергоэффективности заключается в строительстве новой модульной котельной, строительстве тепловых сетей и закрытие трех угольных котельных и одного электрокотла замене тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии (протяженность – 1423п.м.) на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения в целом.

Также необходимо предусмотреть снабжение котельной  резервным источником э/питания, на случай аварийной ситуации в электроснабжении.

4.5. Газоснабжение

Схема газоснабжения планируется следующая: газ по газопроводу-отводу поступает  к  ГРС «Краснозерское», откуда поступает к котельным и к потребителям поселков.

Предстоит развитие распределительных сетей высокого и среднего давления, перевод котельных, работающих на твердом и жидком топливе, Расход газа на расчетный срок  составит 1967 м.куб/ч.на использование природного газа.

Генеральным планом предлагается газифицировать следующие населенные пункты: с. Половинное

Проектом предлагаются следующие мероприятия:

•	строительство газорегуляторного пункта.

5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

5.1. Расчет критериев доступности

26

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

-  уровень благоустройства жилищного фонда – 45%

-  коэффициент обеспечения потребности в услугах – 75%

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 13,9%;

-  уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 95%.

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

27

5.2	Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2020 г. (руб./м²/мес.)

Табл. 5.1.

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-20гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | 44,64 | 45,52 | 49,85 | 53,34 | 57,07 | 68,48 |
| Хол.водоснабжение | 1,67 | 1,75 | 2,18 | 2,33 | 2,49 | 2,99 |
| Канализация | 7,26 | 7,26 | 7,56 | 8,08 | 8,64 | 10,37 |
| Сод.жилья | 1,13 | 1,13 | 1,25 | 1,33 | 1,42 | 1,70 |
| Электроснабжение | 5,17 | 6,05 | 6,96 | 7,44 | 7,96 | 9,55 |
| Всего средневзвешанные коммунальные услуги | 59,87 | 61,71 | 67,80 | 72,52 | 77,58 | 93,09 |

Прогноз совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги (тыс.руб.)

Табл.5.2

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-20гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость услуг | 1243 | 1317 | 1369 | 1423 | 1599 |

28

Табл.5.3.

| № п/п | Наименование критерия доступности | 2012-2014 |  | 2015-2017 |  | 2018-2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Знач ение | Показ атель | Знач ение | Пока затель | значен | показ |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи % | 13,9 | доступно | 14 | доступн | 13,8 | Доступ. |
| 2. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги % | 95 | Дост. | 96 | доступ | 97,8 | Дост. |

Как видно из таблицы, все рассчитанные значения критериев удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области  от 22.09.2011 № 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

| 29 6. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование целевого показателя |  |  |  | Ед. изм. |  | Ключевые показатели | Базовый период 2012 г. | Период реализации программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 г. | 2014г. | 2015 | 2016г. | 2017г. | 2018-2020 гг. |
| Группа А. Общие целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 г. |  |  |
| А.1 |  | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи |  |  | % |  | не более 22 | 13,9 | 14,5 | 14,4 |  | 14,2 | 14 | 13,8 |
|  |  | Среднемесячный платеж населения за услугу |  |  | руб. |  |  | 1243 | 1317 | 1369 | 14,3 | 1479 | 1538 | 1599 |
|  |  | Среднемесячные денежные доходы населения |  |  | руб. |  |  | 8903 | 9031 | 9492 | 1423 | 10455 | 10977 | #### |
| А.3 |  | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги |  |  | % |  | не ниже 95 | 95 | 95 | 95,5 | 9956 | 96,5 | 96,83 | 97,76 |
|  |  | Объем средств, собранных за услуги |  |  | тыс. руб. |  |  | 2869,8 | 3232 | 3837 | 96 | 4355,9 | 4589 | 5190 |
|  |  | Объем начисленных средств за услуги |  |  | тыс. руб. |  |  | 3014,9 | 3402 | 4017 | 4088 | 4513,9 | 4740 | 5308 |
| Группа В. Надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4258 |  |  |
| В.1 |  |  | Аварийность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Теплоснабжение |  | ед./км |  | не более 0,6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | количество аварий |  | ед. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Протяженность тепловых сетей |  | км |  |  | 1,6 | 4980 | 4980 | 0 | 4980 | 4980 | 4980 |
|  |  |  | Водоснабжение |  | ед./км |  | не более 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 4980 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  |  |  | количество аварий |  | ед. |  |  | 5 | 4 | 3 | 0,5 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | Протяженность водопроводных сетей |  | км |  |  | 28 | 28 | 28 | 2 | 28 | 28 | 28 |
| В.2 |  |  | Перебои в снабжении потребителей |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
|  |  |  | Теплоснабжение |  | час/чел. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Общая продолжительность отключений за период |  | час. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Численность населения в домах, подключенных к системе теплоснабжения |  | чел. |  |  | 244 | 284 | 284 | 0 | 284 | 284 | 284 |
|  |  |  | Количество потребителей, страдающих от отключений |  | чел. |  |  | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Общая численность населения МО |  | чел. |  |  | 3860 | 3860 | 3860 | 0 | 3860 | 3860 | 3860 |
|  |  |  | Водоснабжение |  | час/чел. |  |  | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 3860 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Общая продолжительность отключений за период |  | час. |  |  | 12 | 10 | 8 | 4,88 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Численность населения в домах, подключенных к системе водооснабжения |  | чел. |  |  | 1961 | 1961 | 1961 | 3 | 1961 | 1961 | 1961 |
|  |  |  | Количество потребителей, страдающих от отключений |  | чел. |  |  | 45 | 35 | 20 | 1961 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Общая численность населения МО |  | чел. |  |  | 3860 | 3860 | 3860 | 0 | 3860 | 3860 | 3860 |
| В.3 |  |  | Продолжительность поставки услуг |  |  |  |  |  |  |  | 3860 |  |  |  |
|  |  |  | Теплоснабжение |  | час/день |  |  | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24 | 24 |
|  |  |  | Общее количество часов предоставления услуги |  | час. |  |  | 5520 | 5520 | 5520 | 24 | 5520 | 5520 | 5520 |
|  |  |  | Количество дней в отчетном периоде |  | дней |  |  | 230 | 230 | 230 | 5520 | 230 | 230 | 230 |
|  |  |  | Водоснабжение |  | час/день |  |  | 23,77 | 23,77 | 23,77 | 230 | 24 | 24 | 24 |
|  |  |  | Общее количество часов предоставления услуги |  | час. |  |  | 8675 | 8675 | 8675 | 23,77 | 8760 | 8760 | 8760 |
|  |  |  | Количество дней в отчетном периоде |  | дней |  |  | 365 | 365 | 365 | 8675 | 365 | 365 | 365 |
| В.4 |  |  | Уровень потерь |  | % |  | не более 5% на постр. Сетях |  |  |  | 365 |  |  |  |
|  |  |  | Теплоснабжение |  | % |  |  | 7,9 | 6 | 4 |  | 4 | 4 | 4,24 |
|  |  |  | Объем потерь |  | тыс. Гкал |  |  | 0,241 | 0,186 | 0,133 | 4 | 0,133 | 0,133 | 0,13 |
|  |  |  | Объем отпуска в сеть |  | тыс. Гкал |  |  | 3,024 | 3,107 | 3,332 | 0,133 | 3,332 | 3,332 | 3,33 |
|  |  |  | Водоснабжение |  | % |  |  | 10 | 10 | 10 | 3,332 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
|  |  |  | Объем потерь |  | тыс. м3 |  |  | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 10 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | Объем отпуска всеть |  | тыс. м3 |  |  | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 4,77 | 47,7 | 47,7 | 47,7 |
| В.5 |  |  | Коэффициент потерь |  |  |  | снижение |  |  |  | 47,7 |  |  |  |
|  |  |  | Теплоснабжение |  | Гкал/км |  |  | 150,62 | 74,4 | 53,2 |  | 53,2 | 53,2 | 53,2 |
|  |  |  | Объем потерь |  | тыс. Гкал |  |  | 0,241 | 0,186 | 0,133 | 53,2 | 0,133 | 0,133 | 0,13 |
|  |  |  | Протяженность сетей |  | км |  |  | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 0,133 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  |  |  | Водоснабжение |  | м3/км |  |  | 170,3 | 170,3 | 170,3 | 2,5 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
|  |  |  | Объем потерь |  | тыс. м3 |  |  | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 170,3 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | Протяженность сетей |  | км |  |  | 28 | 28 | 28 | 4,77 | 28 | 28 | 28 |
| В.6 |  |  | Коэффициент соотношения фактических потерь к нормативным |  |  |  | снижение |  |  |  | 28 |  |  |  |
|  |  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  | 1,85 | 1,43 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Объем потерь |  | тыс. Гкал |  |  | 0,241 | 0,186 | 0,133 | 1 | 0,133 | 0,133 | 0,13 |
|  |  |  | Объем потерь нормативный |  | тыс. Гкал |  |  | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,133 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 1,1 | 0,13 | 1 | 0,95 | 0,9 |
|  |  |  | Объем потерь |  | тыс. м3 |  |  | 4,77 | 4,77 | 4,77 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | Объем потерь нормативный |  | тыс. м3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 4,77 | 2 | 2 | 2 |
| В.7 |  |  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |  |  |  | снижение |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Теплоснабжение |  | % |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  | км |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Общая протяженность сетей |  | км |  |  | 4100 | 4980 | 4980 | 0 | 4980 | 4980 | 4980 |
|  |  |  | Водоснабжение |  | % |  |  | 28,5 | 21,4 | 26,15 | 4980 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |  | км |  |  | 8 | 6 | 4 | 14,3 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Общая протяженность сетей |  | км |  |  | 28 | 28 | 28 | 2 | 28 | 28 | 28 |
| В.8 |  |  | Износ системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |
|  |  |  | Теплоснабжение |  | % |  |  | 60 | 60 | 40 |  | 8 | 12 | 16 |
|  |  |  | Фактический срок службы оборудования |  | лет |  |  | 15 | 15 | 10 | 4 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Нормативный срок службы оборудования |  | лет |  |  | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 | 25 | 25 |
|  |  |  | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического |  | лет |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Водоснабжение |  | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Фактический срок службы оборудования |  | лет |  |  | 33 | 34 | 27 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Нормативный срок службы оборудования |  | лет |  |  | 20 | 20 | 20 | 27 | 20 | 20 | 20 |
|  |  |  | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического |  | лет |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Группа С. Доступность коммунальных услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| С.1 |  |  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре |  | % |  | увеличение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Теплоснабжение |  | % |  |  | 6,3 | 7,4 | 7,14 |  | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
|  |  |  | Численность населения, получающего услугу |  | чел. |  |  | 244 | 284 | 284 | 7,14 | 284 | 284 | 284 |
|  |  |  | Общая численность населения МО |  | чел. |  |  | 3860 | 3860 | 3860 | 284 | 3860 | 3860 | 3860 |
|  |  |  | Водоснабжение |  | % |  |  | 51 | 51 | 51 | 3860 | 51 | 51 | 51 |
|  |  |  | Численность населения, получающего услугу |  | чел. |  |  | 1961 | 1961 | 1961 | 51 | 1961 | 1961 | 1961 |
|  |  |  | Общая численность населения МО |  | чел. |  |  | 3860 | 3860 | 3860 | 1961 | 3860 | 3860 | 3860 |
| С.3 |  |  | Удельное потребление |  |  |  |  |  |  |  | 3860 |  |  |  |
|  |  |  | Теплоснабжение |  | Гкал/чел |  |  | 12,29 | 11,97 | 11,97 |  | 11,97 | 11,97 | 12 |
|  |  |  | Объем реализации услуг населени. |  | Тыс. Гкал |  |  | 3 | 3,4 | 3,4 | 11,97 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|  |  |  | Численность населения, получающего услуги |  | чел. |  |  | 244 | 284 | 284 | 3,4 | 284 | 284 | 284 |
|  |  |  | Водоснабжение |  | м3/чел |  |  | 27,38 | 27,38 | 27,38 | 284 | 27,38 | 27,38 | 27,4 |
|  |  |  | Объем реализации услуг населени. |  | тыс. м3 |  |  | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 27,38 | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
|  |  |  | Численность населения, получающего услуги |  | чел. |  |  | 1961 | 1961 | 1961 | 53,7 | 1961 | 1961 | 1961 |
| Группа Д. Показатели эффективности передачи и потребления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.1 |  |  | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию | кг.у.т./Гкал |  | 183,15 (уголь), 174,22 (газ) |  | 252 | 252 | 183 |  | 183 | 183 | 183 |
| Д.2 |  |  | Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным |  |  | снижение |  | 1,3 | 1,3 | 1 | 183 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Фактический удельныйрасход топлива на отпущенную тепловую энергию | кг.у.т./Гкал |  |  |  | 252 | 252 | 183,2 | 1 | 183,15 | 183,2 | 183 |
|  |  |  | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию | кг.у.т./Гкал |  |  |  | 183,15 | 183,2 | 183,2 | 183,2 | 183,15 | 183,2 | 183 |
| Д.3 |  |  | Эффективность использования воды | м3/Гкал |  | не более 0,7 |  |  |  |  | 183,2 |  |  |  |
| Д.4 |  |  | Коэффициент соотношенияфактического расхода воды с нормативным |  |  | снижение |  | 1,43 | 1,43 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал |  |  |  | 1 | 1 | 0,7 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  | Удельный норматив воды на отпущенную тепловую энегию | м3/Гкал |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Д.5 |  |  | Эффективность использования электроэнергии | кВт/Гкал |  | не более 25 |  | 39,6 | 39,6 | 25 | 0,7 | 25 | 25 | 25 |
| Д.6 |  |  | Коэффициент соотношения фактического расхода электроэнергии с нормативным | кВтч/Гкал |  | снижение |  | 1,54 | 1,54 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | Фактический расход электроэенргии на отпущенную тепловую энергию | кВтч/Гкал |  |  |  | 38,5 | 38,5 | 25 | 1 | 25 | 25 | 25 |
|  |  |  | Удельный норматив электроэнергии на отпущенную тепловую энегию | кВТч/Гкал |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Д.7 |  |  | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВтч/м3 |  | не более 0,8 |  | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 25 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  |  |  | Расход электрической энергии на производство и транспортировку воды | тыс. кВтч |  |  |  | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 2,07 | 32,19 | 32,19 | 32,2 |
|  |  |  | Объем производства и транспортировки воды | тыс. м3 |  |  |  | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 83,2 | 40,24 | 40,24 | 40,2 |
| Группа Е. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1 |  |  | Обеспеченность потребления услуг приборами учета | % |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  | 29 | 59 |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Объем услуги реализуемый по приборам учета | тыс. м3 |  |  |  | 0 | 0,97 | 2 | 100 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|  |  |  | Общий объем реализации услуг | тыс. м3 |  |  |  | 0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|  |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  | 4,7 | 47 | 100 | 3,4 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | Объем услуги реализуемый по приборам учета | тыс. м3 |  |  |  | 2,5 | 25 | 53,7 | 100 | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
|  |  |  | Общий объем реализации услуг | тыс. м3 |  |  |  | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
|  |  |  | Электроснабжение |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 53,7 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  | Объем услуги реализуемый по приборам учета | тыс. кВТч |  |  |  | 3474 | 3474 | 3474 | 100 | 3474 | 3474 | 3474 |
|  |  |  | Общий объем реализации услуг | тыс. кВТч |  |  |  | 3474 | 3474 | 3474 | 3474 | 3474 | 3474 | 3474 |
| Группа Ж. Источники инвестирования инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1 |  |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.1 |  |  | Всего инвестиций за период | тыс. руб. |  |  |  |  | 11200 | 5304 |  | 0 | 0 | 0 |
| Ж.1.2 |  |  | Привлеченные средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.2.1 |  |  | Кредиты банков | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.2.2 |  |  | Заемные средства других кредитных организаций | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.2.3 |  |  | Бюджетные средства, из них | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | тыс. руб. |  |  |  |  | 8960 | 4243 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МБ | тыс. руб. |  |  |  |  | 1680 | 795,6 |  | 0 | 0 | 0 |
| Ж.1.2.4 |  |  | Средства внебюджетных источников | тыс. руб. |  |  |  |  | 560 | 265,2 |  | 0 | 0 | 0 |
| Ж.1.2.5 |  |  | Прочие средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.2 |  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.2.1 |  |  | Всего инвестиций за период | тыс. руб. |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 7100 | 0 |
| Ж.2.2 |  |  | Привлеченные средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Ж2.2.1 |  |  | Кредиты банков | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж2.2.2 |  |  | Заемные средства других кредитных организаций | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж2.2.3 |  |  | Бюджетные средства, из них | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5680 |  |
|  |  |  | МБ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1065 |  |
| Ж2.2.4 |  |  | Средства внебюджетных источников | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 |  |
| Ж2.2.5 |  |  | Прочие средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

42

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Основные исполнители реализации мероприятий инвестиционных программ – подрядные организации.

5.1. Программа инвестиционных проектов для развития системы теплоснабжения Половинского  сельсовета

Повышение надежности и качества теплоснабжения в целом решает задачу социальной значимости  территории Половинского сельсовета Краснозерского района. И, как результат, снижение обращений жителей по вопросам некачественной подачи тепловой энергии.

Успешное выполнение мероприятий позволит обеспечить к 2020 году:

-  снижение уровня физического износа оборудования на 90 %

-  снижение аварийных ситуаций на сетях в среднем на 89 %;

- выполнение договорных обязательств перед потребителями по предоставлению тепловой энергии, обеспечение нормативного температурного режима в жилых помещениях;

-  снижение потерь при транспортировке тепловой энергии на 75,5%.

Программа инвестиционных проектов для развития системы теплоснабжения Половинского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат, всего тыс.руб. | В т.ч. по годам | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация тепловой трассы по ул.Станционная | П.м. | 1423 | 5917,3 | 2012 | ОБ – 4940 МБ- 665,3 ВБИ - 312 |
| 2. | Замена котла в котельной МУП Половинского ЖКХ с.Половинное | Шт. | 1 | 250 | 2012 | МБ - 250 |
| 3. | Реконструкция тепловых сетей пролегающих к вводу к жилым домам по ул. Станционная, 16А,17А,18А с.Половинное | М.п. | 160 | 351 | 2012 | МБ - 351 |
| 4. | Строительство тепловой трассы по ул.Центральная с.Половинное | П.м. | 889 | 10000 | 2014 | ОБ – 8000 МБ – 1500 ВБИ- 500 |
| 5. | Строительство модульной котельной в с.Половинное ул.Центральная | Шт. | 1 | 8603 | 2014 | ОБ – 6882 МБ – 1290 ВБИ – 431 |
| 6 | Строительство модульной котельной в с.Половинное по ул. Станционная с.Половинное | Шт. | 1 | 9000 | 2015 | ОБ – 7200 МБ – 1350 ВБИ – 450 |
| 7. | Модернизация тепловой трассы по ул.Малининская с.Половинное | М.п. | 2500 | 25000 | 2016 | ОБ- 20000 МБ- 3750 ВБИ - 1250 |

44

В 2012 Программа инвестиционных проектов для развития системы водоснабжения Половинского сельсовета

Табл. 5.2

| Наименование мероприятий | Ед.изм. | Объем работ | Прогнозируемый объем зтрат | Сроки выполнения | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка пожарного гидранта в п.Голубинский | Шт. | 1 | 30 |  | МБ-30 |
| Установка очистных сооружений с.Половинное | шт. | 8 | 6400 | 2015-2020 | ОБ- 5120 МБ- 960 ВБИ-320 |
| Строительство глубоководной скважины с.Половинное | шт. | 2 | 10000 | 2018-2020 | ОБ- 8000 МБ- 1500 ВБИ-500 |
| Замена ветхого водопровода с.Половинное | п.м. | 3000 | 7100 | 2018-2020 | ОБ- 5680 МБ- 1065 ВБИ-355 |

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- обеспечить присоединение новых потребителей;

-обеспечить соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды ;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- снизить затраты на ремонты (91%).

45

5.3. Программа инвестиционных проектов для развития системы сбора,вывоза ТБО на территории Половинского сельсовета

Программой инвестиционного проекта по развитию системы сбора и вывоза ТБО предусмотренны мероприятия по техническому оснащению предприятия.

Таб.5.

| № п/п | Наименования мероприятия | Ед.из. | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат | Сроки выполнения | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение мусосборников | шт | 30 | 300,0 | 2018 | ОБ- 240 МБ- 45 ВБИ-15 |

Исполнитель представленных мероприятий – МУП Половинского ЖКХ.

При исполнении этих мероприятий позволит:

- улучшить санитарное состояние территории администрации Половинского сельсовета;

- улучшить экологическое состояние муниципального образования;

- Обеспечить надлежащий сбор и утилизацию твердых бытовых отходов.

5.4. Программа инвестиционных проектов для развития системы газоснабжения территории Половинского сельсовета

| № п/п | Наименования мероприятия | Ед.из. | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат | Сроки выполнения | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газоснабжение села Половинное и п.Голубинский | П.м. | 69180 | 147229 | 2020 | ОБ- 147229 |

46

5.5. Программа инвестиционных проектов для развития жилищного фонда Половинского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат | Сроки выполнения | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Новое строительство с.Половинное | Шт. | 2 | 4000 | 2012-2013 | ОБ- 4000 |
| 2. | Новое строительство с.Половинное | Шт. | 18 | 50000 | 2014-2020 | ОБ-9000 ВБИ - 41000 |

6. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее – критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

47

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

-  уровень благоустройства жилищного фонда – 45%

-  коэффициент обеспечения потребности в услугах – 75%

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 21,7%;

-  уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 95%.

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

7.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию капитальных и прочих расходов за счет средств бюджетов и внебюджетных источников.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить:

- снижение уровня износа объектов водоснабжения, теплоснабжения;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

- создание комфортных условий проживания жителей села;

- Ресурсное обеспечение Программы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2020 год составляет 296308 тыс.руб. Она определена на основе технико-экономических обоснований, расчета затрат на проведение мероприятий и приведена в ценах, действующих в 2012 году.

Объёмы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании областного бюджета, бюджета муниципального образования Половинского сельсовета Краснозерского  района Новосибирской области  на соответствующий финансовый год.

9.	Управление Программой.

Утверждение программы, а также внесение любых изменений осуществляет Совет депутатов  Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области в соответствии с порядком разработки, рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

48

Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет администрация Половинского сельсовета, которая определяет первоочередность выполнения  мероприятий Программы с учетом приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

По мере необходимости специалисты администрации готовят предложения по корректировке перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляют заявки на финансирование мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, в соответствии с действующим законодательством осуществляет контрольно-счетный орган муниципального образования, полномочия которого в соответствии с соглашением переданы ревизионной комиссии Краснозерского района.

Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- размещают муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также на поставку продукции по каждому программному предприятию в рамках Федерального закона от 21.06.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, Исполнители Программы предоставляют в администрацию Половинского сельсовета сведения о реализации Программы.

Администрация Половинского сельсовета подводит текущие итоги выполнения Программы и до 01 апреля года,  следующего за отчетным периодом, предоставляет в Совет депутатов Половинского сельсовета отчет о реализации Программы в составе годового отчета об исполнении бюджета Половинского сельсовета за прошедший финансовый год.

49

Перечень  мероприятий программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2020 годы на территории Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятия (годы) | Объемные показатели | Потребность в финансовых ресурсах тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по развитию систем водоснабжения | 2012-2020 |  | 22875 |
| 1.1. | Замена ветхого водопровода по ул.Молодежная и Ленина С.Половинное | 2012 | 0,35км | МБ – 500 ВБИ-200 |
| 1.2. | Установка пожарного гидранта в п.Голубинский С.Половинное | 2012 | 1 шт. | МБ-30 |
| 1.3. | Строительство глубоководной водозаборной скважины по ул.Молодежная С.Половинное | 2013 | 1 шт. | ОБ-4000 МБ-750 ВБИ-250 |
| 1.4. | Замена ветхого водопровода по ул.Сибирская, Карасукская С.Половинное | 2013 | 1,258 м | ОБ- 2348 МБ- 440 ВБИ- 147 |
| 1.5. | Замена ветхого водопровода по ул. Автобазовская С.Половинное | 2015 | 2 км | МБ -500 ВБИ-210 |
| 1.6. | Установка очистных сооружений С.Половинное | 2015-2020 | 8 шт. | ОБ-5120 МБ- 960 ВБИ- 320 |
| 1.7. | Замена ветхого водопровода С.Половинное | 2015-2020 | 3,0 км | ОБ- 5680 МБ- 1065 ВБИ- 355 |
| 2. | Мероприятия по развитию системы теплоснабжения | 2012-2020 |  | 46221,3 |
| 2.1. | Модернизация тепловой трассы С.Половинное | 2012 | 1423 м | ОБ- 4940 МБ-665,3 ВБИ-312 |
| 2.1. | Замена котла в котельной МУП Половинского ЖКХ с.Половинное | 2012 | 1 шт. | МБ-250 |
| 2.2. | Замена тепловых сетей пролегающих к вводу к жилым домам по ул.Станционная ,16 А, 17 А, 18 А с.Половинное | 2012 | 160 м | МБ-351 |
| 2.3. | Замена котла в котельной МУП Половинского ЖКХ с.Половинное | 2013 | 1 шт. | МБ-300 |
| 2.3. | Установка прибора учета в котельной МУП Половинского ЖКХ с.Половинное | 2014 | 1шт | ВБИ-100 |
| 2.4. | Замена 3-х котлов с.Половинное | 2015-2020 | З шт. | МБ-1200 |
| 2.5. | Строительство новой модульной котельной по ул. Центральная с.Половинное | 2014-2015 | 1 шт. | ОБ- 6882 МБ- 1290 ВБИ -431 |
| 2.6. | Строительство теплотрассы с.Половинное по ул.Центральная | 2014-2015 | 889 м | ОБ-8000 МБ-1500 ВБИ- 500 |
| 2.7 | Модернизация котельной по ул.Станционная | 2015-2016 | 1 шт. | ОБ- 7200 МБ- 1350 ВБИ- 450 |
| 2.8 | Модернизация теплотрассы по ул.Малининская | 2017 | 2500м | ОБ-8800 МБ-1650 ВБИ- 550 |
| 3. ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  | 600 |
| 3.1. | Реконструкция канализационных сетей с.Половинное | 2015-2020 | 500 м | МБ-200 ВБИ-100 |
| 3.2 | Приобретение мусосборников с.Половинное | 2018 | 30 шт | МБ-300 |
| 4. | Социальная сфера |  |  | 13080 |
| 4.1. | Замена кровли в Половинском доме культуры с.Половинное | 2012 | 300 м | ОБ-180 |
| 4.2. | Капитальный ремонт дорожного полотна по ул. Тракторная и Центральная с.Половинное | 2013 | 1110 м | ОБ- 3680 МБ-690 ВБИ- 230 |
| 4.3. | Ремонт дорог с.Половинное | 2015-2020 | 2000 | ОБ- 6640 МБ- 1245 ВБИ-415 |
| 5. | Газификация 147229 |  |  |  |
| 5.1. | Строительство газорегуляторного пункта с.Половинное,п.Голубинский | 2020 | 69180 | ОБ-147229 |
| 6. | Жилищный фонд | 2012-2020 |  | 88500 |
| 6.1. | Новое строительство с.Половинное | 2012-2020 | 20 дом. | ОБ- 68500 ВБИ- 20000 |